
*****火灾应急处置

	发现火灾事故人员。立即大声呼喊四周人员，并使用对讲机告知司钻火灾位置、火势情况、有无人员伤害等情况。（以井场后场料台为例）

	值班干部
	值班司钻
	大班班组
	发电工
	司机

	1、得到应急通知后、第一时间赶往火灾现场进行现场指挥。

2、与公司应急办公司取得联系报告，或向附近119请求协助。
3、如火势无法控制，组织员工撤离至安全区域。
4、火灾应急处置后，组织人员进行现场恢复、生产。
	1、第一时间发出两分钟急促短笛的火灾报警信号示警。

2、操控好井口作业，保证井下安全。

3、通知值班干部。

4、如火势无法控制，在保证井口最小危险系数情况下，第一时间撤离至安全区域。
	1、听到警报后立即赶往火灾现场，根据火灾地点选择就近的消防泵或手台式燃油消防泵处于应急待命情况，随时准备开水工作。
2、准备妥当后，留有两人与消防泵处待命，另外两人与消防房推35KG干粉灭火器进行协作灭火。

3、应急结束后配合值班干部进行现场恢复。

4、如火势无法控制，设置警戒区域并信息现场秩序维护。
	1、得到应急通知后，第一时间对火灾附近的电气设备进行停电处理。
2、参加灭火工作，负责水龙带枪头及消防泵间的联系工作。

3、如火势无法控制，听从值班干部指挥撤离至安全区域。
	1、配合发电工进行停电作业。
2、于消防房推35KG干粉灭火器进行协作灭火。

	
	
	
	内钳工
	外钳工

	
	
	
	1、第一时间根据着火点，选择连接消防水龙带长度、位置，进行连接。

2、在启动消防泵的同时，负责检查消防水龙带时候有打扭、刺漏、未上紧的现象。
3、如火势无法控制，听从值班干部指挥撤离至安全区域。
	1、第一时间根据着火点，选择连接消防水龙带长度、位置，进行连接。

2、在启动消防泵的同时，负责检查消防水龙带时候有打扭、刺漏、未上紧的现象。

3、如火势无法控制，听从值班干部指挥撤离至安全区域。

	
	
	
	驻井医生

	
	
	
	负责现场受伤人员的救护工作。

	现场监督
	副司钻
	井架工
	其他岗位

	组织相关方人员撤离至安全区域。
	1、 1、与井架工配合，紧握消防水龙带枪头进行灭火

2、 如火势无法控制，听从值班干部指挥撤离至安全区域。
	3、 1、与副司钻配合，紧握消防水龙带枪头进行灭火

2、如火势无法控制，听从值班干部指挥撤离至安全区域
	根据火情大小，听从值班干部现场指挥，与火灾现场附近或消防房选择适宜的消防工具进行协助灭火。


******火灾应急处置方案
[image: image1.jpg]









火灾应急处置卡
















**********突发事件现场处置卡

火灾应急

发现着火人员大声呼喊、使用对讲机汇报司钻、值班干部。由司钻发出短笛两分钟的报警信号。

















根据火势大小情况，选择合适的灭火自救方案。

















1、火灾蔓延迅猛、无法控制时人员迅速撤离至上风口安全区域。


2、拨打公司应急办公司电话*************119请求援助**********


3、














1、发电工立即切断火源附近的电路。


2、大班班组根据火情决定连接消防泵或燃油消防泵。


其他岗位迅速连接消防水龙带。


由井架工紧握枪头，发电工与大班人员联系开关消防泵。


内外钳在启用消防泵过程在检查消防水龙带的使用情况。


其余人员就近或至消防房选取适时的消防器材配合灭火直至火焰熄灭。




















1、火源附近人员立即使用岗位配备的消防灭火器、消防沙等灭火器具进行灭火至火焰熄灭。

















汇报

















切断火源附近电路














大班进行消防泵的选择与开启





准备现场消防应急设施














于VFD房断开火源附近电路





人员进行水龙带的连接工作





人员至消防房选取适宜的灭火器具





进行现场应急处置














组织人员集合清点人数














人员集合


清点人数





值班干部汇报公司应急办公室、


向附近119、派出所请求增援。

















汇     报





火灾蔓延迅猛、无法控制。


2、人员迅速撤离至上风口安全区域。














工作内容





停运设备





1、火源附近人员立即使用岗位配备的消防灭火器、消防沙等灭火器具进行灭火至火焰熄灭。

















大班班组根据火情决定连接消防泵或燃油消防泵。


其他岗位迅速连接消防水龙带。


由井架工紧握枪头，发电工与大班人员联系开关消防泵。


内外钳在启用消防泵过程在检查消防水龙带的使用情况。


其余人员就近或至消防房选取适时的消防器材配合灭火直至火焰熄灭。























应急处置





发电工立即停掉火源附近的电器电路

















发现着火人员大声呼喊、使用对讲机汇报司钻、值班干部。


司钻发出短笛两分钟的报警信号。

















汇报情况





工作步骤





应急办公司电话：                                   消防队电话： 

















