电瓶车充电工安全生产责任制
1、牢固树立“安全第一”的思想，坚持交接班制度，严格操作规程，遵 守各项管理规定，对当班本岗位安全负责。
2、每次充电完毕后，必须测量中心区电池液温度和比重，检测漏电电流， 确保一切正常。
3、投入运行前，必须检查箱盖与箱体的连锁是否可靠，装在机车上是否 与机车牢固锁紧。清理箱体、箱盖，确保通风槽通风良好。
4、每周对电池连线、护套、工作栓、电池封口、电池间固定件、箱体耐 酸绝缘覆盖层以及插销连接器、防爆面和熔断器等部件进行详细检查，发现问题 及时处理。
5、每月检测一次电池极柱温度，并调整电解液比重达到要求。蓄电池使 用满半年时，必须进行一次检修，使其保持完好状态。
6、熟知电瓶车的构造、内部结构，了解充电机工作原理、结构性能、使 用要求及操作要领。
7、保持充电室清洁卫生、配件整齐有序。
8、积极参加安全学习，提高自身保安能力。遵章作业，无“三违”行为。
