装载机司机岗位安全生产责任制
    一、认真贯彻执行安全生产的各项规章制度，提高安全生产认识，增强自我防护意识，搞好安全生产。
    二、装载机必须由持有特种操作证的人员上岗操作，无证人员严禁上岗操作。
    三、装载机的制动器、喇叭、车灯、转向器等必须齐全有效，驾驶员应按章操作，不违章。
    四、铲斗满载运送时，必须保持在低位置（距地面0.4米左右）。
    五、满载运输时，应避免下坡前行，不得已时可倒退下坡，另应避免满载倒退上坡。
    六、卸料时铲斗应有合适的高度。铲斗过高会使倾卸物砸坏车厢或尘土飞扬，铲斗过低会碰撞车辆。
    七、工作时动臂下严禁人员停留或通过。在便道上行驶时不得高速行驶，不得急转弯工作时不得强行铲装，防止损坏机件。
    八、当发动机不能运转而需要牵引时，应使各转向油缸能自由动作。检修动臂时应采取措施，以防动臂下落伤人。
    九、工作完毕后，驶离工作现场，停放于平坦安全地点，放下铲斗，锁上制动进行维修保养，冬季注意放水。
